MINI MLEKARA

1. PROJEKTIRANJE MINI MLJEKARE (kapacitet 10 000 l mlijeka)

Ukupna površina zgrade mljekare iznosi 390 m2. Ulazna vrata i prozori izrađeni su od PVC materijala otpornog na polijevanje, deterđente, kiseline i lužine koji se koriste tijekom sanitacije prostorija i opreme. Na prozorima koji imaju mogućnost otvaranja nalaze se mreže koje sprjećavaju ulaz insekata i glodavaca u objekt. Podovi proizvodnih prostorija obloženi su keramičkim pločicama svijetle boje otpornim na djelovanje kiselina, lužina i deterđenata. Podne pločice su hrapave površine, odnosno protu-klizne i kiselo-otporne. Na sredini podnih površina nalaze se odvodni slivnici za odvod otpadnih voda u vrijeme proizvodnog ciklusa i pranja postrojenja, radnih i ostalih površina koji su opskrbljeni sustavom za sprječavanje povratka neugodnih mirisa iz sabime jame. Podovi imaju nagib od 1% prema odvodnom slivniku. Otpadne vode odvode se izravno u sabirnu jamu.

Prostorije su osvijetljene neonskim lampama dovoljne jačine za nesmetani rad u noćnim uvjetima. Zidovi u prostorijama obloženi su keramičkim pločicama svijetle boje, vodootporni su i otporni na djelovanje kiselina, lužina i deterđenata koji se primjenjuju tijekom postupaka sanitacije opreme i prostorije.

Osoblje prije ulaska u pogon ulazi u garderobni prostor gdje se presvlaći u radnu odjeću i obuću bijele boje. Ova prostorija omogućuje da osoblje nikada ne ulazi u radne prostorije u civilnoj odjeći u kojoj je boravilo na dvorištu gospodarstva.

Zidne površine zrionice ožbukane su cementnom žbukom i premazane bijelom bojom za zidove s dezinfekcijskim učinkom. Podna površina prostorije za zrenje sira obložena je kvalitetnom cementnom glatkom. Mikroklima tijekom zrenja održava se redovitom prirodnom ventilacijom i odgovarajućim sustavom mirnog hladenja. U prostoriji za zrenje sireva nalaze se drvene police od svijetlog drva bukve.

www.maturski.org

Shema prerade mlijeka i proizvodnje tvrdoga sira

2. OPREMA I MEHANIZACIJA MINI MLJEKARE

2.1. REZERVOAR ZA HLAĐENJE I SKLADIŠTENJE 1MLIJEKA

Upotreba:      za hlađenje i skladištenje sirovog ili pasteriziranog mlijeka.

Opis:	Inox  cisterna  s  izolacijskim   slojem,   sustavom  za  direktno  hlađenje,

električnom miješalicom i ispusnim ventilom. Opcionalno:   C.I.P (Clean In Place) sustav za ispiranje cisterne od 2.000 litara i više. Volumen:      10.000 litara.

El. napon:     380V, 3 faze, 50 Hz, 0.5-16A (50 kW).

Rezervoar za hlađenje i skladištenje mlijeka

2.2. MINI HTST PASTERIZATOR

HTST (High Temperature Short Time) Mini pasterizator je pločasti pasterizator za

pasterizaciju mlijeka, soka, i proizvoda od jaja.

Opis:	H.T.S.T. pločasti pasterizator - 72°C do 95°C

Upotreba:     Pasterizacija mlijeka brzim zagrijavanjem, precizno grijanje na određenu temperaturu, brzo hlađenje mlijeka

Komponente:

- Spremnik za mlijeko, sa kontrolom razine.

- 1-2 HP crpka za punjenje mlijeka sa poklopcem od nehrđajućeg čelika.

- Inline filter.

- Mjerač protoka.

- Mikrometarski protok.

- Regulacijski ventili.

- Vanjski termometar.

- 3-cell grijač.

- Izmjenjivač za grijanje ili hlađenje.

- Automatski zračni ventil za skretanje protoka.

- Sustav tople vode sa cirkulacijskom pumpom.

- Elektronički termostat za kontrolu temperature mlijeka i vode.

- Komandna ploča s elektroničkim termostatima i osvijetljenim kontrolnim tipkama.

- Uređaj za bilježenje temperature.

- Pasterizator je montiran na platformu s kotačima od nehrđajućeg čelika, i opremljen cijevima za protok mlijeka.

Kapaciteti:     1000 L / H

El. napon:     240/480V, 3 faze, 60 Hz, 30kW

Tlak zraka:    6 atm

Mini HTST pasterizator

2.3. SUSTAV ZA MIJEŠANJE

•	Dizajniran za miješanje mlijeka u prahu s vodom ili miješanje mlijeka s aditivima pri obradi jogurta, sira i soka prije pasterizacije.

•	Svi dijelovi koji su u kontaktu s hranom izrađeni su od nehrđajučeg čelika. Specifikacije:

- Lijevak od nehrđajućeg čelika sa 4 HP centrifugalnom pumpom kapaciteta 40.

- Poklopac od nehrđajućeg čelika.

- Uređaj je postavljen na 3 podesive noge.

- Kontrolna ploča sa Start / Stop prekidačem.

5.	Spremnik od nehrđajućeg čelika kapaciteta 1000 litara s izolacijskim slojem,
električnom miješalicom i ispusnim ventilom.

6.	Električni priključak: 380 V, 50Hz, 16Amp

Sustav za miješanje

2.4. UREĐAJ ZA HLAĐENJE

Opis:

Uređaj za hlađenje pomoću hladne vode - 2°C.

Komponente: Kompresor za hlađenje; spremnik za izmjenu vode; cirkulacijska pumpa za vodu; izolirane cijevi za vodu i ventili; upravljačka kontrolna ploča sa elektroničkim termostatom.

Uporaba:      a) hlađenje sirovog mlijeka pri dolasku u mljekaru, b) hlađenje mlijeka u rashladnoj stanici pasterizatora.

Kapacitet:     3.000, 3.500, 5.000, 6,500, 10,000, 14.000, 19.000, 22.000, 30.000, 45.000.

Kcal / h.

El. napon:      380V, 3 faze, 50 Hz, 16 - 63A, 11kW ili 18kW.

Uređj za hlađenje

2.5. HIGIJENSKI MAGNETSKI MJERAČ PROTOKA

- Za praćenje protoka u pasterizatoru.

- Vrlo pogodan za korištenje u industriji hrane i pića.

- Isporučuje se s Tricloverom i spojnicama. Mogući i drugačiji načini spajanja.

- Električni priključci - 110V ili DC napon napajanja. Digitalni zaslon.

- Svi izlazi se mogu programirati.

2.6. HOMOGENIZATOR

Homogenizator raspršuje masnoću u sitne kapljice pomoću visokog tlaka i stvara homogenu tekuću suspenziju mlijeka i masti. Homogenizator je dvofazni visokotlačni uređaj spojen s pasterizatorom cijevima i pneumatskim ventilom. Svi dijelovi koji dolaze u kontakt s hranom su proizvedeni od Nickel-Chrom-Molibden legure ili nehrđajućeg čelika.

Specifikacije:

- Model H2007 za 500 litara / sat i model za H3015 1000 litara / sat.

- Kontrolna ploča s manometrima i regulatorima te start / stop prekidači.

- Motor s dvije brzine ili kontroler frekvencije za različiti kapacitet proizvodnje.

- Drive sustav s električnim motorom, koloturima, remenima.

- Električna potrošnja: 200-480V 60Hz, 7,5 ili 12Kw

- Homogenizacijski ventili za usis i pražnjenje.

- Lijevani željezni okvir sa zaštitom od nehrđajućeg čelika.

- Dvije faze upravljane zračnim ventilima.

- Amortizatori cijevi.

Četiri podesive noge s amortizerima.

Homogenizator

- Manometar za homogenizirano mlijeko.

- Prozirno staklo za kontrolu razine ulja i odvod.

- Maksimalni tlak 3000 PSI.

2.7. ŠARŽNI PASTERIZATOR

Šaržni pasterizator je dizajniran za pasterizaciju i obradu mliječnih proizvoda kao što su sir, jogurt, vrhnje, i sladoled.

Specifikacije:

- Volumen - 150 do 1000 litara.

- Temperatura pasterizacije - 63°C do 85°C

- Spremnik od nehrđajućeg čelika s dvostrukom stijenkom i izolacijskim slojem postavljen na 4 podesive noge.

- Kontrolna ploča sa osvijetljenim prekidačima, elektroničkim kontrolerima i alarmima.

- Klima uređaj za grijanje s termometrom.

- Sustav za toplu vodu s uljnim bojlerom i kontrolnim sustavom.

- Potrošnja električne energije: 200-480V, 60Hz, 10kW.

- Uređaj za bilježenje temperatura.

- Živin termometar.

- Cijevi i ventili za hladnu i toplu vodu.

Most s motorom i miješalicom.

- Crpka s regulator brzine.

- Pogonsko gorivo: dizel - 8 litara / sat.

- 2" ventil za detekciju pukotina.

Šaržni pasterizator

2.8. KADA ZA SIRENJE

- Kada dizajnirana za fermentaciju i pripremu skute.

- Svi dijelovi koji dolaze u dodir s hranom su izrađeni od nehrđajućeg čelika. Svi varovi su polirani.

- Dostupna u dvije varijante: model V30 - 300 L i model V50 - 500 L.

Kada za sirenje

Specifikacije:

- Dimenzije pravokutne kade: model V30 - 80cm x 80cm, dubina 60cm, model V50 -120cm x 80cm, dubina 60cm.

- Jedna stijenka debljine 2 mm, zaobljenih rubova.

- 2" ispusni leptir ventil.

- Plastični poklopac.

2.9. KOŠARA ZA SIREVE I KOLICA S LADICAMA

Opis:	Kolica s tri police od nehrđajućeg čelika sa kadom kapaciteta 120 litara za

prikupljanje sirutke i ispusnim ventilom. Uporaba:      Posude za držanje i pražnjenje skute i kalupi za obradu polutvrdog sira. Dimenzije:     110 cm dužina, 60 cm širina, 90 cm visina.

Košare za sir i kolica s ladicama

2.10. PNEUMATSKA PREŠA ZA TVRDI SIR

• Dizajnirana za proizvodnju tvrdih sireva prešanjem posebnih kalupa sa skutom. Specifikacije:

- Pneumatski klipovi za prešanje pritiskom na ploču - od nehrđajućeg čelika.

- Okvir od nehrđajućeg čelika.

- Četiri pneumatska klipa.

- Sustav tlaka zraka i operativni sustav.

- Tlak zraka - 6 bara.

Dimenzije:    60x60cm x 200cm visine.

Pneumatska preša za tvrdi sir

2.11. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA POSTROJENJA

| Dnevna proizvodnja | 10000 litara |
| --- | --- |
| Proizvodna hala [m2] | 180 |
| Rashladni prostor [m2] | 45 |
| Soba za inkubaciju [m2] | 24 |
| Strojarnica [m2] | 30 |
| Ured + Laboratorij [m2] | 24 |
| Prostor za skladištenje [m2] | 72 |
| Soba za odmor [m2] | 15 |
| UKUPNA POVRŠINA [m2] | 390 |
| Potrošnja el. energije [kW/h]220 v;3PH;60hz | 150 |
| Potrošnja vode [m3/dan] | 7 |
| Broj radnika | 14 |

3. FINANCIJSKI PRORAČUN PROIZVODNJE SIRA

Zaposlenici (mjesečna primanja):

•

•

Upravitelj Knjigovođa

7.000,00 kn/mj 4.000,00 kn/mj

Računovođa

Voditelj proizvodnje Radnici (14 x 4000 kn) Voditelj nabave i prodaje Spremačica

4.000,00 kn/mj

6.000,00 kn/mj 56.000,00 kn/mj

4.000,00 kn/mj

3.000,00 kn/mj

UKUPNO:

84.000,00 kn/mj

Potrošnja energenata:

•	voda:

mjesečna potrošnja	-  154 m3 x 13,08 kn/m3 = 2.014,32 kn/mj

•	struja:

mjesečna potrošnja	- 3.300,00 kW/h x 1,00 kn / kW/h = 3.300,00 kn/mj

•	dizel gorivo:

mjesečna potrošnja	- 1.408,00 l/mj x 7,81 kn/l = 10.996,48 kn/mj

Potrošnja mlijeka u proizvodnji sira:

- mjesečna potrošnja -        220 000 l/mj

- kupovna cijena mlijeka -    1,85 kn/l

•	ukupna cijena mlijeka:      407.000,00 kn/mj

Ukupna primanja od prodaje sira:

- mjesečna proizvodnja -     22 000 kg

- otkupna cijena sira -        50,00 kn/kg

•	ukupna primanja:	1.100.000,00 kn/mj

Okvirni financijski proračun

| VARIJABILNI TROŠKOVI |  |
| --- | --- |
| Plaće zaposlenika | 84.000,00 kn |
| Potrošnja električne energije | 3.300,00 kn |
| Potrošnja vode | 2.014,32 kn |
| Potrošnja dizel goriva | 10.996,48 kn |
| Cijena otkupa mlijeka | 407.000,00 kn |
| UKUPNI TROŠKOVI | 507.310,80 kn |
| PRIHODI |  |
| Prihod od prodaje sira | 1.100.000,00 kn |
| UKUPNI PRIHODI | 1.100.000,00 kn |
| POKRIĆE VAR. TROŠKOVA | 592.689,20 kn |

LITERATURA

- Tehničko tehnološki projekt proizvodnje sira, OPG Šahdanović

- Projektiranje pogona za proizvodnju sušenog jabučnog čipsa od ekološki uzgojenih jabuka

- http://wapedia.mobi

- http://www.pladot.co.il/minidairy/

www.maturski.org