Proizvodni i Uslužni Menadžment

Tema: Just in time (JIT) filozofija proizvodnje

Sadržaj:

Uvod                                                                                                   1.

1. „Just-in-time“ proizvodnja                                                             2.

  - Osnovne karakteristike „Just-in-time“ proizvodnje                     2.

1.2.Planiranje JIT proizvodnje.                                                          4.

1.3.Skraćenje ciklusa proizvodnje.                                                    4.

1.4. Kanban sistem                                                                             5.

1.5. Uticaj JIT sistema na prostorni raspored  sredstasva za rad.      6.

1.6.Radnici u JIT proizvodnji.                                                           6.

1.7.Dobavljači u JIT sistemu                                                             7.

1.8.Uvođenje „Just-in-time“                                                              7.

Zaključak                                                                                           8.

Literatura                                                                                           9.

Prilozi

Uvod

„Trebali bi smo biti oprezni da iz iskustva izvučemo samo mudrost koja je u njemu i tu se zaustavimo; inače ćemo biti poput mačke koja je sela na vruću peć. Ona više nikad neće ponovo sesti na vruću peć – i to je dobro, ali ona takođe više nikad neće sesti ni na hladnu peć.“ Mark Twain

U čovekovoj prirodi je da konstantno istražuje i nalazi načine da poboljša svoj način života. Prvenstveno da obezbedi što bolju materijalnu osnovu. Tokom vremena dešavale su se revolucije u oblasti privrede i načina ostvarivanja što većeg tržišnog udela u odnosu na konkurenciju, sa novim dostignućima i primenom istih. Zadnjih decenija dvadesetog veka na površinu je izbačen jedan novi princip u proizvodnji. Taj princip je svojom primenom i širenjem na nivou države, potom i kontinenta stvorio velikog konkurenta na svetskom nivou koji dobija naziv „azijski tigar“.

Princip proizvodnje „Just-in-time“ ili proizvodnja tačno na vreme dovodi do novina u proizvodnji koje donose odlične rezultate i sam proizvodjač postaje konkurentan u svojoj branši. Sam početak primene tačno na vreme bio je odraz malog broja firmi a ostale su radile na principu „Just-in-case“. Princip je potekao iz Azije, tačnije iz Japana iz firme Toyota Motor Company.

Japanski menandžment je orjentisan na proizvod i proizvodnju a ostali na finansije i profit.

Za japanske menadžere važnija su očekivanja nego pravila.

Širok protok informacija  je u japanskom načinu donošenja odluka suštinski važan.

Veliki napredak japanske industrije i proizvodnje, nazvan „privredno čudo“ rezultat je pre svega jasno utvrdjenih ciljeva proizvodnje i maksimalnog korišćenja sopstvenog i tudjeg znanja. Japansko upravljanje i moderna proizvodnja se prepoznaju po tome što se u toj proizvodnji koriste moderne metode, primenjuju novi principi upravljanja, koriste nove tehnike, što su tu rodjeni novi termini i pojmovi koji personifikuju modernu fleksibilnu proizvodnju.

1.

1. „Just-in-time“ proizvodnja

  - Osnovne karakteristike „Just-in-time“ proizvodnje

Razvoj savremene i moderne privrede polazi od značaja industrijske proizvodnje i činjenice da je upravo proizvodnja taj osnovni sektor gde treba da se usmere sva istraživanja novih metoda proizvodnje, tehnologije i upravljanja. Proizvod je samo ono što zadovoljava potrebe na tržištu. Proizvodnja razvijena na ovim osnovama predstavlja danas autentičnu proizvodnju sa vrhunskim rezultatima u organizaciji,poslovanja i ekonomičnosti, što je dovelo japanska preduzeća do vrhunskih rezultata – kod povećanja produktivnosti, smanjenja vremena ciklusa i pripreme, smanjenja troškova, škarta, ukidanja skladišta, zaliha, kontrole i dr.

Termin „Just-in-time“ se prevodi kao „vremenski dobro planirano“, „tačno u pravo vreme“, „proizvodnja bez skladišta“, „proizvodnja bez zaliha (gotovih proizvoda)“. Svaki proces treba snabdevati pravim elementima u pravoj količini i u tačno vreme.

Zahvaljujući nedostatku prostora i nedostatku prirodnih resursa, japanci su razvili averziju prema rasipanju. Oni na škart i ponavljanje procesa gledaju kao na rasipanje, pa zato nastoje neracionalnu upotrebu prostora i vremena da smanje odnosno izbegnu. Na sve što ne doprinosi vrednosti proizvoda gledaju kao na rasipanje. Suprotno tome, ostali u svetu nisu na to gledali na isti način. Rezultati primene „Just-in-time“ filozofije su veoma izražene. U automobilskoj industriji mogući su koeficijenti obrta zaliha od 50 do 100, u poredjenju sa onima od 10 do 20 kod tradicionalnog pristupa. U proizvodnji motocikala, „Just-in-time“ sistem omogućuje koeficijent obrta zaliha od oko 20, a u poredjenju sa onim od 3 do 5 obrtnog koeficijenta  kod tradicionalnog načina proizvonje.

Sistem „Just-in-time“ je vrlo efikasan sistem upravljanja u industriji. „Just-in-time“ proizvodnja je krajnji cilj nove proizvodnje, a ne sredstvo za postizanje cilja. Proizvodnja „Just-in-time“ znači da se proizvodi samo ono što se traži od strane tržišta i to u najmanjim mogućim serijama, sa „0“ greškom i u tačno predvidjenom vremenskom roku.

Proizvodnja „Just-in-time“ ima sledeće karakteristike:

- proizvodnja po narudžbini,

- proizvodnja u malim serijama,

- proizvodnja sa „nula greškom",

- proivodnja sa najkraćim ciklusom izrade,

2.

- proizvodnja bez skladišta,

- proizvodnja bez zaliha (gotovih proizvoda),

- nizak nivo angažovanog kapitala,

- niži troškovi,

- veliko iskorišćenje kapaciteta itd.

Za ostvarenje proizvodnje „Just-in-time“ odnosno proizvodnje u pravo vreme potrebno je:

- znati šta tržište traži (pomoću istraživanja tržišta),

- precizno planiranje proizvodnje,

- usavršiti procese proizvodnje (pomoću Zero QC, ostalih metoda i tehnika).

Cilj „Just-in-time“ proizvodnje je da postigne rentabilnost. Karakterisitke rentabilne proizvodnje su:

- niži nivo angažovanog kapitala,

- niski troškovi,

- veliko iskorišćenje kapaciteta.

Primenom „Just-in-time“ u proizvodnji postiže se:

- visok kvalitet proizvoda – proizvodnja bez greške,

- proizvodnja prema potrebama tržišta, fleksibilnog kapaciteta,

- kratak ciklus proizvodnje,

- efikasna izmena alata,

- „PULL SISTEM“, tj. odgovarajuća tehnika planiranja,

- saradnja i poverenje kupca i prodavca,

- saradnja i poverenje proizvodjača i dobavljača,

- angažovan odnos svih zaposlenih,

- efikasno upravljanje materijalom,

- smanjenje zaliha robe,

- pouzdanost isporuke.

„Just-in-time“ proizvodnja stvara danas dodatne činjenice konkurentnost i preduzeća na tržištu kroz:

- efikasno uprevljanje materijalom,

- smanjenje zaliha robe,

- pouzdanost isporuke,

- poboljšanje kvaliteta proizvoda,

- smanjenje troškova (posebno u administraciji).

3.

„Just-in-time“ proizvodnjom proizvodi se samo ono što je neophodno, i na taj način stiču se uslovi za bezskladišnu proizvodnju. Sistem bezskladišne proizvodnje podrazumeva proizvodnju bez zaliha, a na veličinu zaliha najviše utiču:

- sistem upravljanja materijalom i sirovinama u skladištu,

- način obrade podataka,

- način izveštavanja o stanju zaliha, o nekurentnosti zaliha itd.

- struktura tehnološke operacije i organizacije procesa proizvodnje,

- način evidencije troškova, primenjene metode kalkulacije itd.

1.2.Planiranje JIT proizvodnje.

Postupak planiranja proizvodnje počinje s dugoročnim planom proiizvodnje, koji se zatim rastavlja na godišnje, mesečne i dnevna planove. Na svakom stepenu procesa razmatra se prodaja, planira se profit, kao i kapacitet. Taj postupak planiranja počinje sa agregatnim planom proizvodnje, uspešno ga zatim doterujući u određene modele i proizvode.

Da bi se postiglo ujednačeno opterećenjeglavni terminski plan se pravi mesečno , nedeljno a može i dnevno. U zavisnosti od vremena trajanja proizvodnje, nabavke i promene kapaciteta poželjno je da plan bude napravljen minimum jednu sedmicu u napred a po mogućstvu i jedan do dva meseca unapred. Glavni terminski plan ima prednost da se podudari sa potražnjom potrošača na dnevnoj osnovi. Kada uzmemo da se izlazna proizvodnja u potpunosti poklapa sa potražnjom to dovodi da su i zalihe gotovih proizvoda svedene na minimum. Kao što ćemo videti, ova vrsta glavnog terminskog plana, takođe, pomaže u smanjenju zaliha u toku procesa proizvodnje i zaliha sirovina. Stabilizacija glavnog terminskog plana je ključni faktor za stabilizaciju svih proizvodnih procesa i zahteva dobavljača.

1.3.Skraćenje ciklusa proizvodnje.

Principom „Just-in-time“proizvodnje podrazumeva se da se u proizvodnji postiže minimalno vreme ciklusa (Te) proizvodnjekoje kao rezultat ima skraćenje vremena čekanja, skraćenje protočnog vremena i ubrzanje celog administraativnog posla u pripremi proizvodnje. Briga svih zaposlenih na svojim radnim mestima dovodi da su svi usmereni na skraćenje obvljanja potrebnog posla gledano u vremenskom smislu a samim tim i povećanjem produktivnosti.

Glavne prednosti smanjenja vremena ciklusa su sledeće:

- minimalna nedovršena proizvodnja,

- postiže se veća fleksibilnost,

- brzo eliminisanje uzroka greške,

4.

- manje potrebe za sigurnosnim zalihama,

- jednostavnije planiranjezahvaljujući redukciji nedovršene proizvodnje,

- više tzv.“rada i razumevanja“, zahvaljujući redukciji nedovršene proizvodnje.

Skraćivanje i smanjivanje protočnih vremena radnih naloga i operacija postiže se sledećim merama:

- Orjentacija linije prema tokovima proizvodnje – značajno se smanjuje i racionalizuje transport, redovi čekanja i rad na izmeni alata. Skupe mašine u proizvodnji su uvek dobro iskorišćene, što se ne može reći  za jednostavnije mašine i uređaje.

- Balansiranje i sinhronizovanje proizvodnih procesa – doprinosi smanjenju međuskladišta u proizvodnom pogonu.

- Kombinovanje procesa i operacija – doprinosi smanjenju broja redova čekanja.

- Broj komada u opticaju – dovodi do toga da međuskladišta u liniji proizvodnje budu mala.

- Male serije – kratko vreme čekanja. Velike serije su retko isplative, pošto su u uslovima velikoseriske proizvodnjegubi mnogo na troškove skladištenja zbog čekanja na kompletiranje celih isporuka. Kod velikih serija redukcija prodajnih cena je najčešće fiktivna i nije realna. Male serije omogućuju ujedinjenje i stalan izlaz proizvoda, te na taj način olakšavaju tržišnu orjentaciju proizvodnje.

Male serije omogućuju minimiziranje transporta i njegovu eliminaciju, jer se proizvodna oprema obično postavi u liniju prema redosledu operacija. Kratko protočno vreme i fleksibilna proizvodnja obezbeđuju sigurnost isporuke na vreme i pospešuje poverenje između proizvodnje i tražnje. Japan  na polju smanjenja protočnog vremena ima i svoju metodu  tzv. „napad“ na nepotrebne operacije rada. Metod sam po sebi je usmeren da kritički posmatra analizu svih operacija u proizvodnji jednog proizvoda. Ona postavlja pitanje dali ovo što se dešava u proizvodnji uopšte povećava vrednost proizvoda. U slučaju da se ispostavi da je odgovor negativan, ta se pojava, po mogućnosti briše.

1.4. Kanban sistem

Klasična metoda proizvodnje je osmišljena da terminski plan radne naloge usmerava napred i ova metoda se naziva metoda „guranja“. Savremene metode upravljanja primenjuju sistem usisavanja „Pull-sistem“. Radni nalog sa specifikacijompotrebnih delova dostavlja se završnoj montaži koja ove delove ugrađuje, a montaža kao naredni sledeći proces vuče delove samo onda kada se vrši montzaža konkretnog proizvoda. U osnovi mogu postojatimali međuskladišni prostori u kojim a se nalaze delovi i podsklopovi. U  ovom sistemu proizvodnje delova i podsklopova može se upravljati  i

pomoću Kanbana.

5.

Kanban je metod odobravanja iproizvodnje i kretanja materijala u „Just-in-time“ sistemu. Kanban je u jedno i kontrola a sama svrha je da signalizirapotrebu za dodatnim delovima i da osigura da se ti delovi proizvode na vreme i tako podrže sled proizvodnje ili montaže.

Kanban je sistem fizičke kontrole koji se sastiji od kartica i kontejnera. Zavisno od potrebe postavlja se određen broj kontejnera praćeni svaki svojom karticom i u svakom momentu se ima pregled nad potrebnim količinama. Za kontrolu premeštanja kontejnera postoje dve glavne vrste kanban kartica, kartice za proizvodnju i kartice za povlačenje.

Značajna činjenica kanbana je u tome što je on vidljiv. Svi su delovi uredno smešteni u kontejnere fiksne veličine. Kako se prazni kontejneri gomilaju, jasni je da prethodna operacija kasni. S druge strane, kad su svi kontejneri puni, naredna operacija stagnira. Proizvodna veličina serije tačno je jednaka jednom kontejneru.

Kanban povezuje sve radne centre u proizvodnom pogonu, a takođe i dobavljače. Sav se materijal povlači kroz proces u skladu sa terminskim planom završne montaže, na osnovu lako uočljivog sistema radničke kontrole i kontrole dobavljača.

1.5. Uticaj JIT sistema na prostorni raspored  sredstasva za rad.

Uvođenje „Just-in-time“sistema ima prirodan učinak na prostorni raspored sredstava za rad. Razvoj fabrike ide ka lakšem i bržem toku procesa rada i njenoj automatizaciji u što većoj meri a raspored sredstava se vrši prema grupnoj tehnologiji. Novi sistem razvijas masu pogodnosti tako je i eliminisana potreba za lagerom jer delovi teku od jednog procesa ka drugom.

Netreba posebno objašnjavati činjenicu da sam princip zahteva izvanredno održavanje mašina iz proizvodnog procesa. Prednost se ogleda i u tome što sami radnici preuzimaju većinu održavanja, pa im daje veću kontrolu nad proizvodnjom. Između smena osigurano je vreme za održavanje i to kako za rutinsko, tako i preventivno.

1.6.Radnici u JIT proizvodnji.

U „Just-in-time“sistemu nema karike koja je nebitna, tako da i radnici su resurs koji mora da prihvati više obaveza i poslova . U sistemu radnik funkcioniše tako što je potrebno da upravlja na nekoliko mašina u grupi. Potrebno je i da zna da ih održava pripremi  i prilagodi mašine za sledeće operacije. U svim tim momentima i sistem nagrađivanja se menja. Obično je radnik plaćen onoliko za koliko je mašina i sposoban da opslužuje. „Just-in-time“ sistem nije samo neki drugi program, već i potpuno novi pristup proizvodnji.

6.

1.7.Dobavljači u JIT sistemu

U sklopu „Just-in-time“ sistema proizvodnje dobavljači se tretiraju kao interni radnici centra. Dobavljači dobijaju kanban karticu i specijalne kontejnere i od njih se očekuje blagovremena isporuka za nastavak sledeće operacije u proizvodnji. U praksi se prednost daje lokalnim dobasvljačima iz razloga da u danu može da bude i po tri četiri isporuke. Dobavljač u osnovi doprema kontejnere na montažnu traku, bez formalnog preuzimanja i kontrole. Evidentno da to podrazumeva potpuno poverenje u kvalitet dobavljača. Korist je obostrana u više segmenata. U slučaju većih isporuka i vezivanja procesa proizvodnje na jednog dobavljača zahteva potpuno drugači odnos između dobavljača i potrošača u odnosu na neko prošlo vreme.

1.8.Uvođenje „Just-in-time“

Gde prvo početi sa uvođenjem „Just-in-time“ u poslovanju i proizvodnji preduzeća:

- početi sa primenom Just-in-time u oblasti odnosa sa naručiocem,

- početi sa primenom Just-in-time interno u samom preduzeću,

- početi sa primenom Just-in-time u oblasti odnosa sa isporučiocem,

- početi sa primenom Just-in-time tamo gde u proizvodnji i poslovanjupostoje najveće skrivene rezerve,

- početi sa ostvarivanjempojedinačnih predpostavki za Just-in-time proizvodnju, npr. unapređenje kvaliteta proizvoda ili efikasnosti izmene alata.

- Za uvođenje i primenu Just-in-time koncepcije proizvodnje skoro da je najvažnije kako se zaposleni u tome angažuju i kako sredina prima te nove ideje o organizaciji i unapređenju proizvodnje. Daju se, čak, i određene preporuke za uvođenje za Just-in-time proizvodnje, kao što su:

- Početi sa aktivnostima koje dobro funkcionišu. Ne preporučuje se da se počne sa uvođenjem Just-in-time proizvodnje tamo gde trenutno postoje ozbiljni problemi,

- Početi sa uvođenjem  Just-in-time proizvodnje u pojedinim oblastima poslovanja. Tu je moguće meriti ostvarene efekte,

- Ne treba verovati da se Just-in-time može uvesti preko jedne noći. Uvođenje Just-in-time proizvodnje je dug proces i zahteva neprekidno angažovanje svih zaposlenih.

Generalan je pristup stavu da su osnovni preduslovi za primenu Just-in-time proizvodnje sledeći:

- kvalitet proizvoda

- fleksibilnost poslovanja putem visoke efikasnosti promena postojećih metoda rada  u svim delovima preduzeća.

Zaključak

Danasnje vreme, odnosno  XXI vek, je doba u kome ljudi, firme i svi segmenti života su ubrzani. Vratimo se u nazad samo par decenija i videćemo sasvim drugačiju sliku svega u odnosu na današnjicu. Savremeno doba, era informatike, uzima svoj danak.

Novo vreme traži od svih nas da se kontinuirano unapređujemo, učimo, usavršavamo da bi blagodeti savremenog vremena mogle da nam koriste. Tako je bilo od postana sveta pa do danas. Razlika je samo u tome što se danas mnogo brže inovira i dolaze novi momenti a da mi nismo stigli da svatimo ni one pre njih.

Moj rad imao je  zadatak da nam objasni način proizvodnje koji se na dalekom istoku primenjuje u nazad već tri decenije i donosi fantastične rezultate a mi se nismo potrudili ni da ga svatimo a kamo li primenimo. Nebi trebalo da nam bude uteha ni što veliki deo svetske populacije nije prihvatio takav koncept proizvodnje i ako je se dokazao kao uspešan.

http://www.maturski.org