GOSPODARENJE MEDICINSKIM OTPADOM

SEMINARSKI RAD

www.maturski.org

SADRŽAJ

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| UVOD | 5 |
| Podjela otpada | 7 |
| O Podjela prema mjestu nastanka | 7 |
| O Podjela po svojstvima | 7 |
| O Podjela po fizikalnim svojstvima | 8 |
| Medicinski otpad | 9 |
| Infektivni otpad | 10 |
| Patološki i oštri predmeti | 11 |
| Kemijski otpad i teški metali | 11 |
| Posude pod pritiskom | 12 |
| Farmaceutski otpad | 12 |
| Genotoksični otpad | 12 |
| Radioaktivni otpad | 13 |
| Izvori medicinskog otpada | 14 |
| Količine proizvedenog otpada po ustanovama | 15 |
| Rizici za ljudsko zdravlje | 15 |
| Infekcije | 15 |
| Stvaranje medicinskog otpada u Hrvatskoj | 16 |
| Zbrinjavanje medicinskog otpada u zdravstvenim ustanovama | 17 |
| Dužnosti ravnatelja i osoblja | 18 |
| Plan uspostave sustava gospodarenja otpadom | 19 |
| Obrada otpada | 20 |
| Mehanička obrada | 20 |
| Toplinska obrada | 20 |
| Gospodarenje komunalnim medicinskim otpadom | 21 |
| Tehnologije zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada - 1 | 21 |
| Tehnologije zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada - 2 | 22 |
| Infektivni otpad | 22 |
| Farmaceutski otpad | 22 |
| Citotoksični otpad | 23 |
| Kemijski otpad | 23 |
| Otpad s visokim sadržajem teških metala | 23 |
| Posude pod pritiskom | 24 |
| Radioaktivni otpad | 24 |
| Anatomski patološki otpad | 24 |
| Zaključak | 25 |
| Popis literature | 26 |

Gospodarenje medicinskim

otpadom

UVOD

Temeljem članka 104. stavka 1. točke 8. Zakona o otpadu (NN 178/04 i 111/06), između mnogih propisa kojima se regulira ova materija donesen je 2007. godine i Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/2007)

Ovim Pravilnikom uređuju se načini i postupci gospodarenja medicinskim otpadom koji nastaje prilikom pružanja zaštite zdravlja ljudi i životinja, ali i iz srodnih znanstveno- istraživačkih djelatnosti. Pri tome se medicinskih otpadom smatra svaki otpad iz kataloga otpada sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

(NN 50/05).

U ovakovim institucijama poglavito valja naglasiti brigu i načine zbrinjavanja tzv infektivnog otpada jer pripada, uz kemijski otpad koji sadrži opasne tvari, oštre predmete, citotoksike i citostatike i amalgamski otpad iz stomatološke zaštite u tzv. opasan medicinski otpad koji sadržava patogene mikroorganizme koji zbog svojeg tipa i/ili koncentracije mogu izazvati bolest ljudi i životinja, kulture i pribor iz mikrobiološkog laboratorija, oprema, materijal i pribor koji je bio u kontaktu s krvlju i ostalim izlučevinama pacijenata uključivo kirurške zahvate i obdukcije, otpad iz odjela za izolaciju infektivnih pacijenata, otpad od dijalize, infuzije i sličnih zahvata, uključujući korištene oštre predmete, rukavice i drugi pribor za jednokratnu uporabu te inokulirani zarazni otpad koji je bio u dodiru s pokusnim životinjama i sličan potencijalno infektivan otpad.

U ovom radu prikazana je podjela medicinskog otpada ovisno o agregatnim stanjima i svojstvima, a kada se radi o opasnom otpadu tada i s obzirom na opasna svojstava

Način gospodarenja i skladištenja

Proizvođač medicinskog otpada dužan je na mjestu nastanka osigurati gospodarenje ovim otpadom sukladno Zakonu o otpadu i spomenutim Pravilnikom, te posebnim propisima, a naročito u pogledu odvojenog skupljanja, vođenja evidencije, spremanja u odgovarajuće spremnike i privremenog skladištenja u posebno odvojenom prostoru do obrade ili predaje

ovlaštenoj osobi koja ima propisanu dozvolu za gospodarenje medicinskim otpadom.

Pri tome se infektivni medicinski otpad mora na mjestu nastanka odvojeno skupljati u hermetički

zatvorenim i nepropusnim spremnicima otpornim na probijanje i istjecanje tekućina iz njih te

prevoziti u privremeno skladište, bez sortiranja i premještanja u druge spremnike, a spremnici s

infektivnim otpadom moraju biti označeni simbolom sukladno propisima o prijevozu opasnih

tvari.

Važno je istaknuti da se infektivni otpad mora skupljati i prevoziti na način koji sprječava izravan kontakt ugroženih osoba s otpadom te se u skladištu i tijekom isporuke ne smije premještati u druge spremnike.

« Otpad je svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom Zakona o otpadu koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti«

PODJELA OTPADA

o Podjela prema mjestu nastanka

- Komunalni i industrijski otpad o Podjela po svojstvima

- Inertni, neopasni i opasni otpad o Podjela po fizikalnim svojstvima

•	Kruti i tekući otpad

Podjela prema mjestu nastanka

o Komunalni otpad

- Kućanstvo

- Čišćenje javnih površina

- Otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu i uslužnim djelatnostima (npr. bolnicama)

o Industrijski otpad

•	Nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu - razlikuje se od komunalnog otpada

Podjela po svojstvima

o Opasni otpad

- Karakteristike: eksplozivnost, reaktivnost, nagrizanje, podražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, otpuštanje otrovnih plinova ukoliko se biološki ili kemijski razgradi

- Komunalni ili tehnološki otpad svrstavaju se u opasni ako ima jedno ili više gore navedenih svojstava

°   Neopasni otpad

Po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad o Inertni otpad

- Biološki i kemijski teško razgradiv

- Može ga se odložiti (iako to nije najisplativije rješenje)

Podjela po fizikalnim svojstvima

o Tekući otpad

• Otpadne vode, otapala o Kruti otpad

MEDICINSKI OTPAD

o Sav otpad proizveden tijekom pružanja zaštite zdravlja ljudi i životinja, ali i iz srodnih

znanstveno- istraživačkih djelatnosti. o Postupci u humanoj medicini tijekom kojih se stvara otpad:

- Dijagnostika

- Liječenje

- Prevencija bolesti

- Rehabilitacija

- Znanstveno-istraživački rad

Medicinski otpad se dijeli na:

o Inertni otpad (75 - 90%)

•	Komunalni otpad

• Kuhinje, praonice, administracija o Opasni otpad (10 - 25%)

- Infektivni otpad

- Patološki otpad

- Oštri predmeti

- Farmaceutski otpad

- Kemijski otpad

- Genotoksični otpad

- Otpad koji sadrži teške metale

- Posude pod tlakom

- Radioaktivni otpad

Kategorije opasnog medicinskog otpada

| Kategorija otpada | Opis |
| --- | --- |
| Infektivni | Laboratorijske kulture, izlučevine, materijali oprema u kontaktu sa zaraženim pacijentima |
| Patološki | %rv,druge tjelesne tekućine, dijelovi tijela, fetusi |
| Oštri predmeti | Igle, skalpeli, noževi |
| Farmaceutski | Razni lijekovi |
| Genotoksični | Citostatici, genotoksične kemikalije |
| Kemijski | Dezinficijensi, labor, reangensi, otapala |
| Teški metali | Tlakomjeri, termometri, baterije |
| Posude pod tlakom | Plinske boce, metalni spremnici |
| Radioaktivni otpad | Tekućinr koje se koriste u radioterapiji, urin i izlučevine bolesnika liječenih radio nuklearima |

Infektivni otpad

Infektivni otpad se definira kao otpad koji vjerojatno sadrži patogene agense koji zbog svojega tipa, koncentracije ili broja mogu izazvati bolest u ljudi koji su mu izloženi. Ova kategorija uključuje pribor i kulture iz mikrobioloških laboratorija, otpad koji nastaje prilikom kirurških zahvata i obdukcija, otpad nastao prilikom previjanja kirurških pacijenata, otpad iz jedinica za izolaciju pacijenata, otpad iz jedinica za hemodijalizu, sistemi za infuziju, rukavice i drugi materijal za jednokratnu primjenu, otpad koji je došao u dodir s pokusnim životinjama koje služe za inokulaciju infektivnih materijala itd.

o Farmaceuti, anesteziolozi i pomoćnici mogu biti izloženi riziku od respiratornih bolesti

prilikom izlaganja plinovima, aerosolima i otopinama o Opća populacija - vrlo rijetko izložena!

o Virus hepatitisa B i C može relativno dugo preživjeti u okolišu o HIV - vrlo osjetljiv, ne preživljava dugo u okolišu o Bakterije - neke osjetljive a neke ne o Vektori za prijenos bolesti (glodavci)!

Patološki i oštri predmeti

Patološki otpad čine svi dijelovi ljudskog tijela kao što su amputati i tkiva odstranjena tijekom kirurških zahvata, tkiva uzeta za pripremu patoloških i citoloških preparata, placente i fetusi, te pokusne životinje i njihovi dijelovi.

Ova kategorija uključuje igle, štrcaljke, skalpele, oštrice, pile, čavle i sve druge oštre predmete koji mogu izazvati ubod ili posjekotinu. o Patološki otpad

•	Može i ne mora biti infektivan o Oštri predmeti

•	Zaraza HIV-om, hepatitisom i ostalim

Kemijski otpad i teški metali

Kemijski otpad sadrži odbačene krute, tekuće ili plinovite kemikalije iz dijagnostičkih i eksperimentalnih jedinica, te od čišćenja i dezinfekcije. Kemijski otpad se može podijeliti na opasni koji karakteriziraju toksičnost, korozivnost, zapaljivost, reaktivnost i genotoksičnost, te neopasni (inertni) koji nema navedena svojstva. o Kemijski otpad

•	Opasan pri profesionalnoj izloženosti

•	Ukoliko se izlijeva u kanalizaciju opasan i za opću populaciju i okoliš pogotovo o Teški metali

•	Profesionalna izloženost upitna, izlijevanje u kanalizaciju problem za okoliš

Posude pod pritiskom

Predstavljaju bočice koje sadrže inertne plinove pod pritiskom pomiješane s različitim tvarima (antibiotik, dezinficijens, insekticid itd.) koje se apliciraju u obliku aerosola. Ne mogu se do kraja isprazniti, pa kod njihovog zbrinjavanja treba voditi računa, kako o tome da mogu sadržavati djelatne tvari, tako i o tome da na povišenoj temperaturi mogu eksplodirati.

Farmaceutski otpad

Uključuje farmaceutske proizvode, lijekove i kemikalije koji su vraćeni s odjela gdje su bili proliveni, rasipani, pripremljeni, a neupotrjebljeni, ili im je istekao rok uporabe, ili se trebaju baciti iz bilo kojeg razloga. o Farmaceutski otpad

- Lijekovi kojima je istekao rok trajanja (često iz donacija)

- U Hrvatskoj oko 2 500 t farmaceutskog otpada od čega je bilo potrebno specijalno zbrinuti oko 50%

- Riješeno u PUTU

• Zatvaranje PUTA - vrlo loša i stručno neutemeljena odluka!

Genotoksični otpad

Je opasan medicinski otpad koji nastaje zbog primjene, proizvodnje i pripravljanja farmaceutskih tvari s citotoksičnim efektom, uključivo primarnu ambalažu i sav pribor korišten za pripremu i primjenu takvih tvari.

o Studija u Finskoj utvrdila je povezanost između profesionalne izloženosti takvim tvarima i pobačaja

o Druge studije tvrde da to nije slučaj

o Ne postoji niti jedno izvješće koje bi utvrdilo zdravstvene posljedice pri nepravilnom

rukovanju takvim otpadom o Hrvatska ga je uvrstila u opasan otpad međutim WHO nije

Radioaktivni otpad

Predstavlja kruti i tekući otpad kontaminiran radionuklidima iz in vitro laboratorijskih analiza tkiva i tjelesnih tekućina (npr. radioimunoesej), te iz in vitro dijagnostičkih i terapeutskih zahvata, koji se uglavnom izvode na nuklearnoj medicini. Kontaminiranim se smatra sav materijal koji je došao u doticaj s radionuklidom, uključujući bočice, ampule, igle, štrcaljke, rukavice i ostala zaštitna odjeća, pa čak i mokraća pacijenata kojima je apliciran radionuklid. Zatvoreni izvori zračenja koji se koriste u terapeutske svrhe uglavnom ne predstavljaju problem, jer se obično vraćaju proizvođaču u inozemstvo gdje se ili pohranjuju na nuklearna odlagališta ili se nuklearnim reakcijama ponovno aktiviraju i koriste. Radioaktivni otpad je međutim reguliran posebnim propisima, te se njime ovdje nećemo posebno baviti.

IZVORI MEDICINSKOG OTPADA

Količina zdravstvenog otpada ovisi o tipu zdravstvene ustanove. Iz podataka koji pokazuju kako je udio infektivnog otpada (najveći dio opasnog zdravstvenog otpada) u ukupnom otpadu različit od države do države, količina infektivnog otpada ovisi i o tome što se sve smatra infektivnim otpadom, odnosno o tome kako je infektivni otpad definiran u pojedinim državama. Kako je postupanje s infektivnim otpadom, njegova obrada i zbrinjavanje vezano uz visoke troškove, a prema vrlo općenitoj definiciji Svjetske zdravstvene organizacije koja je dat u poglavlju o kategorijama otpada mnoge su se države susrele s tako visokim troškovima zbrinjavanja da se pojavila potreba da se razvije kategorizacija infektivnog otpada prema riziku, te da se u legislativi o postupanju sa zdravstvenim otpadom uvede procjena rizika infekcije za svaki segment procesa nastajanja, rukovanja i zbrinjavanja, pa da se prema kategoriji rizika propišu i mjere za adekvatno postupanje bez ugrožavanja zdravlja ljudi.

o Veći izvori medicinskog otpada:

- Bolnice

- Klinike

- Laboratoriji

- Istraživački centri

- Transfuziologije

- Stacionari

- Mrtvačnice

- Obdukcijski centri

o Manji izvori medicinskog otpada

- Ambulante

- Kućna njega

- Domovi za nepokretne

- Psihijatrijske ambulante

Količine proizvedenog otpada po ustanovama

o Bolnice i klinički centri

- Oko 10000 t godišnje

- Od toga oko 86% inertni medicinski otpad i 14% opasni

- Opasni otpad

• Od tih 1400 t opasnog otpada, oko 80% (1120 t)odnosi se na infektivni otpad o Ambulante i ostalo

- Slična količina

- Udio opasnog otpada malo manji

Rizici za ljudsko zdravlje

o AIDS

o Hepatitis B i C o Infekcije probavnog trakta o Infekcije dišnih putova o Infekcije krvotoka o Kožne infekcije

o Genetska oštećenja (radioaktivne supstancije) o Otrovanja

Infekcije

o Probavni sustav - enterobakterije, salmonela, šigela, helminti o Dišni sustav - tuberkuloza, streptokokna pneumonija, virus ospica o Kožne infekcije - streptokoki o Genitalne infekcije - najserija gonoreje

•	Razni sekreti, gnoj, krv, genitalne izlučevine, itd.

Primjer iz prakse

o SAD

•	1994 -39 slučajeva zaraze HIV-om

•	32 slučajeva zaraze iglom

•	Medicinske sestre, liječnici i laboratorijski tehničari o Francuska

•	1992 - 8 slučajeva zaraze HIV-om, sakupljači otpada

Količine proizvedenog medicinskog otpada

o USA:

7 - 10 kg/krevet/dan

o Južna Amerika:

o Zapadna Europa: o Istočna Europa:

3 kg/krevet/dan 3 - 6 kg/krevet/dan 1.4 - 2 kg/krevet/dan

o Hrvatska (opasni otpad)

- Oko 20 000 -30 000 kg opasnog medicinskog otpada dnevno

- Zagreb: 100 kg patološkog i 3 tone infektivnog otpada dnevno

Stvaranje medicinskog otpada u Hrvatskoj

o Ukupno oko 211 000 kg/tjedno (211 tona)

- Opasni otpad -oko 29 800 kg/tjedno

- Inertni - oko 182 000 kg/tjedno

ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Zbrinjavanje zdravstvenog otpada kao sustavni problem počinje na odjelima, odsjecima, u laboratorijima, ambulantama, previjalištima, kirurškim salama itd. Na samom mjestu nastanka potrebno je osigurati razvrstavanje i izdvojeno sakupljanje.

Otpad se razvrstava i sakuplja na mjestu nastanka u ambalažu prilagođenu njegovim svojstvima, količini, te načinu skladištenja, prijevoza i obrađivanja, na način da štiti okoliš i one koji postupaju s otpadom.

Inertni medicinski otpad - sličan komunalnom se zbrinjava kao komunalni otpad na svim drugim mjestima, jer ne predstavlja rizik za zdravlje i okoliš.

Ambalaža, kao što su plastične vreće, kartonske kutije, posude i kontejneri mora biti izrađena tako

da:

- svojim karakteristikama (boja, oblik, veličina) omogućava i olakšava razvrstavanje na mjestu nastanka. Oznake su: crvena boja za infektivni otpad, crvena s crnim pojasom za patološki, žuta boja za kemijski otpad, zelena za farmaceutski, a crna i plava boja za komunalni otpad.

- je nepropusna za tekućine, da onemogućava ispadanje ili prolijevanje sadržaja, te da je onemogućeno neovlašteno otvaranje posuda i kontejnera pri daljnjem postupanju ili obrađivanju.

- da pri obrađivanju ne onečišćuje okoliš.

- posude za oštre predmete moraju biti neprobojne za sadržaj pri normalnim uvjetima postupanja i napravljene tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili ozljeđivanje i prijenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju posudu ili postupaju s otpadom.

- ambalaža za skladištenje mora biti označena natpisom "opasni medicinski otpad", te natpisom o vrsti otpada.

- ambalaža koja se koristi višekratno su posude, kontejneri od metala i plastike koji omogućavaju adekvatno pranje i dezinfekciju.

Također je bitno uspostaviti:

o Tim stručnjaka koji se bavi tom problematikom dobra administracija i administracija posla

o Pažljivo planiranje

o Uređene zakonske propise

o Adekvatno financiranje

o Angažman podučenog osoblja

Odgovornost

o Glavna i odgovorna osoba jest ravnatelj bolnice

o Voditelj projekta - osoba zadužena za zbrinjavanje otpada

o Projektni tim

- Ravnatelj

- Voditelj projekta

- Osoba nadležna za kontrolu infekcija

- Financijski kontrolor

- Osoba nadležna za zbrinjavanje farmaceutskih sredstava

- Osoba nadležna za radijaciju

Dužnosti ravnatelja i osoblja

o Ravnatelj

- Uspostava tima

- Podjela odgovornosti

- Novčana sredstva

o Voditelj projekta i ostali

- Postupci praćenja i kontrole

- Osiguravanje poduke

- Kontrola nastajanja, sakupljanja i zbrinjavanja

- Troškovi

Plan uspostave sustava gospodarenja otpadom

Budući da se zdravstvene ustanove razlikuju po tipu, građevinskim karakteristikama itd. najbolje je da svaka ustanova za sebe izradi Plan zbrinjavanja otpada u kojem su detaljno razrađeni:

- razvrstavanje medicinskog otpada

- inicijalno skladištenje (na odjelu), putovi, način, zadužene osobe i vremenski plan skupljanja

- edukacija zaduženih i odgovornih osoba, te osoblja koje razvrstava otpad

- putovi, način i zadužene osobe za prijevoz otpada do mjesta sekundarnog skladištenja (ili prostora za obradu ili odvoz)

- uvjeti, način i trajanje sekundarnog skladištenja

- odgovorne osobe i način vođenja evidencija (očevidnik, prijavni listovi, izvješće o ispitivanju fizikalnokemijskih svojstava otpada itd.) i obilježavanje otpada

- način i vremenski plan odvoza, način obrađivanja i odlaganja

- odgovorne osobe (ili osoba) za organizaciju i unutarnji nadzor.

OBRADA OTPADA

Fizikalni postupci obrade medicinskog otpada su dezinfekcija/sterilizacija parom, suha sterilizacija toplinom ili drugi sličan postupak kojim se postiže uklanjanje opasnih svojstava infektivnog medicinskog otpada. o Mehanička obrada o Biološka obrada o Toplinska obrada

Mehanička obrada

o Mehanička obrada otpada

- isušivanje

- prešanje

- šrederi: usitnjavanje otpada i smanjenje volumena otpada

- magnetski separatori: odvajanje metalnog od nemetalnog dijela

Toplinska obrada otpada

Parna dezinfekcija/sterilizacija je izlaganje otpada zasićenoj pari pod tlakom u tlačnoj posudi ili autoklavu.

Suha sterilizacija toplinom je izlaganje otpada onoj temperaturi i na onoliko vremena koliko je potebno da bi se osigurala sterilizacija cjelokupne količine medicinskog otpada. Kemijska dezinfekcija/sterilizacija je izlaganje medicinskog otpada kemijski aktivnim tvarima koje inaktiviraju patogene mikroorganizme.

Fumigacija je korištenje kemijskih tvari koje u izoliranom prostoru kao visokotoksični plinski fumigatori obavljaju dezinfekciju/sterilizaciju medicinskog otpada, opreme, predmeta te sličnog infektivnog i potencijalno infektivnog materijala. o Problem s emisijom

- Plinova koji nastaju u procesu sagorijevanja (SO2, NO2, CO2, čestice)

- PCCDs/Fs (dioksini)

- Emisija žive

•	Problem s njezinom kontrolom

•	U Hrvatskoj ne postoji spalionica koja se koristi za spaljivanje komunalnog otpada, kao što je nekad bio PUTO. U tvornici cementa Koromačno - spaljivanje isključivo opasnog otpada!

Gospodarenje komunalnim medicinskim otpadom

Inertni medicinski otpad - sličan komunalnom se zbrinjava kao komunalni otpad na svim drugim mjestima, jer ne predstavlja rizik za zdravlje i okoliš. o Nastaje u kuhinjama, predoperativno, administracija

o Trebalo bi ga zbrinjavati na način da se poštuje hijerarhija gospodarenja otpadom o Na primjer:

- Administracija: nastaje velika količina papira (elektroničko urudžbiranje)

- Upotrebljavati kada god je to moguće staklenu ambalažu

- U kuhinjama nastaje velika količina plastičnog otpada i organskog otpada, trebalo bi ga reciklirati odnosno kompostirati a ne odložiti

Tehnologije zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada - 1

o Dezinfekcijska sredstva o Odlaganje

- Na deponije III kategorije, nikako na sanitarnu deponiju

- Inkapsulacija

- Zatvara se u plastične ili metalne posude

- Dodaje se plastična pjena, bitumenizirani pijesak, cementna žbuka, glineni materijal

•	Inertizacija

•	Otpad se preša se te dodaje vapno ili cement

•	Tako obrađen može se odložiti na deponiju

Tehnologije zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada - 2

o Nisko temperaturne tehnologije (95 - 180 0C)

- Parna i suha dezinfekcija (dezinfekcija parom ili vrućim zrakom)

- Autoklavi i mikrovalni uređaji

- Nema kemijskih reakcija u otpadu

o Srednje temperaturne tehnologije (180 - 370 0C)

- Nisu još komercijalno primjenjiva

- Obrada otpada pri visokim tlakovima i temperaturama

- Zbivaju se kemijske reakcije

o Visoko temperaturni procesi (540 - 8000 0C)

- Piroliza

- Potpuna razgradnja materije

Infektivni otpad

Infektivni otpad i oštri predmeti zbrinjavaju se u pećima za spaljivanje infektivnog otpada ili se postupcima obrađivanja (drobljenje, mljevenje, dezinfekcija, sterilizacija) dovode u stanje kada više nisu opasni za zdravlje (pretvaranje u inertni -komunalni otpad), te se mogu reciklirati ili odlagati. Prije odlaganja otpad se može inkapsulirati (staviti u metalne i plastične kontejnere te se) o Ukoliko je otpad izrazito infektivan, prije odlaganja treba ga autoklavirati

Farmaceutski otpad

Farmaceutski otpad se sakuplja posebno, te se skladišti u bolničkim ljekarnama ili sekundarnom skladištu. Zbrinjava se spaljivanjem u spalionicama opasnog otpada. o Male količine

- Zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom

- Inkapsulirati

•	Spaliti

o Velike količine

- Spaljivanje

- Inkapsulacija

- Ne preporuča se odlaganje na deponije

Citotoksični otpad

o Ni slučajno ne odlagati na sanitarnu deponiju ili u kanalizaciju o Vratiti proizvođaču o Spaliti na visokoj temperaturi o Kemijski razgraditi

Kemijski otpad

Kemijski otpad se može reciklirati ili redestilirati, a zbrinjava se spaljivanjem u pećima za spaljivanje opasnog otpada. o Male količine

- Inkapsulirati i odložiti (dezinfekcijska sredstva ne smije se inkapsulirati, korozivna su)

- Spaliti

•	Izliti u kanalizaciju (?) o Velike količine

- Spaliti

- Vratiti proizvođaču

- Ne preporuča se odlaganje

Otpad s visokim sadržajem teških metala

o Ni slučajno spaljivati

- Emisiju Cd, As, Zn možete kontrolirati

- Emisiju Hg ne možete

o Izvoz u zemlje koja imaju postrojenja za obradu takvog otpada o Inkapsulacija i odlaganje na deponiju

Posude pod pritiskom

o Ni slučajno spaljivati

o Vratiti proizvođaču za ponovnu upotrebu

o Oštećenje kontejnere odložiti (po uvjetom da nema stlačenog plina unutra)

Radioaktivni otpad

o Visokoradioaktivni otpad i nisko i srednje radioaktivni otpad

- Visoko radioaktivni medicinski otpad (ukopavanje u geološke formacije)

- Nisko radioaktivni otpad - može se izolirati, te sačekati da radioaktivnost prođe, te ga se nakon toga odlaže

• Obično se skladišti u za to predviđene bačve sa deklaracijom (na kojem je mjestu nastao, tko ga je proizveo)

•	Izvoz radioaktivnog otpada iznimno skup!

Anatomski patološki otpad

Anatomski patološki otpad se iz etičkih razloga sakuplja, skladišti i zbrinjava posebno. Zbrinjava se spaljivanjem u krematoriju ili zakapanjem na groblju. Patološki animalni otpad, zbrinjava se kao infektivni. Krv koja preostane nakon laboratorijske pretrage zbrinjava se kao infektivni otpad skupa s vacutainerima. Krv i krvni derivati koji su slijedom dijagnostičke pretrage pomiješani s kemikalijama zbrinjavaju se kao kemijski otpad.

Zaključak

o U Hrvatskoj je zakonska regulativa zbrinjavanja opasnim medicinskim otpadom dobro riješena, ali provedba je slaba karika u ovom zahtjevnom poslu.

o U Hrvatskoj se nepravilno gospodari kako komunalnim tako i opasnim medicinskim otpadom.

o Trebalo bi uspostaviti sustav za toplinsku obradu (incineraciju) opasnog medicinskog otpada • Mobilni uređaji za incineraciju.

o Trebalo bi uspostaviti ekspertni tim za realizaciju projekata zbrinjavanja otpada koji nastaje u zdravstvenoj djelatnosti (interdisciplinarnost pristupa problematici gospodarenja otpadom).

o Edukacija zdravstvenih radnika trebala bi biti redovitija.

VAŽNI PROPISI NA KOJE TREBA OBRATITI POZORNOST

- Zakon o otpadu („Narodne novine", broj 178/2004, 111/2006, 60/2008 i 87/2009)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 23/2007 i 111/2007)

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog

otpada („Narodne novine", broj 50/2005 i 39/2009)

- Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine", broj 35/2008) i

- Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom („Narodne novine", broj 72/2007)

- Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite /NN 50/2000)

POPIS LITERATURE

- mr.sci. Damir Brlek, dipl. inž. rudarstva » GOSPODARENJE OTPADOM» 2009.

- mr.sci. Sanja Posavec, dipl. inž. biotehnologike «ŠTETNOSTI» 2009.

- Zora Hižman « UVOD U ZAŠTITU OKOLIŠA» 2009.

- mr.sc. Krunoslav Capak, dr. med. « ZBRINJAVANJE OTPADA KOJI NASTAJE PRI PRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE» 2009.

- K.Capak., F. Plavšić,: «PRIJEDLOG ZBRINJAVANJA ZDRAVSTVENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA» 1995.

- PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM ( NN 23/07)

- NAPUTAK O POSTUPANJU S OTPADOM KOJI NASTAJU PRI PRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (NN50/200)

- PRAVILNIK O GOSPODARENJU MEDICINSKIM OTPADOM (NN 72/07)

www.maturski.org